# ANNEXE 17 : Exercice de réflexion – Le plan incliné

Nom : ______________________________	     	  Date : __________________________

Première expérience :

Incline une planche lisse de 3 mètres à une hauteur de 1,5 mètre du sol, environ. Faudra-t-il plus de force pour soulever un chariot à la verticale que pour le tirer au sommet sur la rampe? Inscris ta prédiction puis vérifie-la à l'aide d'un dynamomètre.

| Prédiction | Vérification | Distance |
| --- | --- | --- |
|  Il faudra plus de force pour soulever le chariot.  Il faudra plus de force pour tirer le chariot sur la rampe. | ____ Force nécessaire pour soulever le chariot. ____ Force nécessaire pour tirer le chariot sur la rampe. | Pour se rendre à la hauteur de 1,5 m, le trajet est plus court :  lorsqu’on soulève le chariot.  lorsqu’on tire le chariot sur la rampe. |
| Conclusion : Selon toi, quelle est la relation entre le plan incliné, la force de traction et la distance parcourue. |  |  |

Deuxième expérience :

Se peut-il que, dans la première expérience, ce soit les roues du chariot qui influencent la force nécessaire pour tirer le chariot jusqu'en haut de la rampe? Répète la première expérience en utilisant un bloc de bois lisse ayant à peu près le même poids que le chariot.

| Prédiction | Vérification | Comparaison |
| --- | --- | --- |
|  Il faudra plus de force pour soulever le bloc de bois.  Il faudra plus de force pour tirer le bloc de bois sur la rampe. | ____ Force nécessaire pour soulever le bloc de bois. ____ Force nécessaire pour tirer le bloc de bois sur la rampe. | Pour se rendre à la hauteur de 1,5 m : - soulever le chariot était ______ facile que soulever le bloc. - tirer le chariot était ______ facile que tirer le bloc. |
| Conclusion : Relis ta conclusion pour la première expérience. À la lumière de cette deuxième expérience ta conclusion est-elle encore valable. Dois-tu y apporter des modifications? |  |  |

ANNEXE 17 : Exercice de réflexion – Le plan incliné (suite)

Troisième expérience :

Est-ce que l'angle d'inclinaison de la rampe influe sur la force nécessaire pour tirer le chariot vers le sommet de 1,5 mètre? Inscris une prédiction, puis vérifie-la en plaçant la planche de sorte que la rampe mesure d'abord 3 mètres, puis 2,5 mètres, et enfin 2 mètres. Pour chaque longueur de la rampe détermine la force nécessaire pour tirer le chariot.

| ###### Prédiction | Vérification et comparaison |
| --- | --- |
| Pour tirer un chariot jusqu’à une hauteur de 1,5 mètre :  Il faudra plus de force sur une rampe longue que sur une courte.  Il faudra plus de force sur une rampe courte que sur une longue. | Pour se rendre à la hauteur de 1,5 mètre : ____ est la force requise pour tirer le chariot sur une rampe de 3 m. ____ est la force requise pour tirer le chariot sur une rampe de 2,5 m. ____ est la force requise pour tirer le chariot sur une rampe de 2 m. |
| Conclusion : À la lumière de cette troisième expérience, révise les observations que tu as notées après la deuxième expérience. Quel lien y a-t-il entre la force exercée, la distance parcourue et l’angle d’inclinaison du plan? |  |