ANNEXE 18 : Feuille de route – Formes structurales

Nom : ________________________________                                     Date : ___________________________

Noms : 	____________________________________________    ____________________________________________

____________________________________________    ____________________________________________

| Vous devez évaluer la résistance de trois formes (le rectangle, le triangle et l’arc). Avec trois morceaux de carton identiques, façonnez une structure en rectangle, une en triangle et une en arc (ou demi-cercle). La base des trois structures doit être la même. Pour ce faire, vous pouvez fixer la structure à la table ou l'insérer dans un socle fait à partir d’une assiette de polystyrène entaillée de deux fentes. |  |  |  |  | 3 rectangles en carton flexible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afin de comparer la résistance des structures, employez l’une ou l’autre des deux méthodes suivantes : - Placez les poids (par exemple des boulons) sur chaque structure. Pour le triangle il vous faudra ajouter une plate-forme au sommet. OU - Enfilez près du haut de la structure un travers fait de brins de spaghetti, de sorte que deux côtés de la structure appuient sur le travers. Suspendez de l'ensemble un petit seau dans |  |  |  |  |  |
| lequel vous pouvez déposer les poids. |  |  |  |  |  |
| Ajouter des poids jusqu’à ce que la structure fasse défaut (que sa forme se soit tant modifiée qu’elle ne puisse plus supporter une charge). Une fois que vous avez calculé les moyennes de vos résultats, indiquez laquelle des trois structures est la plus résistante et laquelle est la moins résistante. |  |  |  |  |  |
| Test no | Forme | Nombre de poids à la défaillance de la structure | Dessins explicatifs |  |  |
|  |  |  | Méthode 1 | Méthode 2 |  |
| 1 | rectangle |  |  |  |  |
| 2 | rectangle |  |  |  |  |
| 3 | rectangle |  |  |  |  |
| Moyenne | rectangle |  |  |  |  |

| Test no | Forme | Nombre de poids à la défaillance de la structure | Dessins explicatifs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Méthode 1 | Méthode 2 |
| 1 | triangle |  |  |  |
| 2 | triangle |  |  |  |
| 3 | triangle |  |  |  |
| Moyenne | triangle |  |  |  |

| Test no | Forme | Nombre de poids à la défaillance de la structure | Dessins explicatifs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Méthode 1 | Méthode 2 |
| 1 | arc |  |  |  |
| 2 | arc |  |  |  |
| 3 | arc |  |  |  |
| Moyenne | arc |  |  |  |

Au  verso  de  cette  feuille  de  route,  représentez  six  structures  différentes,  dont  deux  illustrent  l’utilisation  de  la  forme rectangulaire, deux la forme triangulaire, et deux, la forme arquée.