ANNEXE 15 : Comment trouver la masse volumique?

Nom : __________________________________                                    Date : ________________________

La masse volumique d’un solide de forme régulière

1. 	La masse

Dépose l'objet sur une balance et note la masse en grammes (g).

2. 	Le volume

Utilise une règle pour mesurer la longueur, la largeur et la hauteur en centimètres (cm). Multiplie les trois mesures pour obtenir le volume en centimètres cubes (cm3).

3. 	Divise la masse par le volume pour obtenir des g/cm3.

La masse volumique d’un solide de forme irrégulière

1.	La masse

Dépose l'objet sur une balance et note la masse en grammes (g).

2. 	Le volume

Option A :

Verse de l'eau dans un cylindre gradué et note le volume de l'eau.

Laisse doucement tomber l'objet dans l'eau et note le nouveau volume.

Volume de l'eau avec l'objet

- Volume de l'eau sans l'objet

Volume de l'objet en millilitres (ml)

Option B :

Remplis d’eau un vase à trop-plein.

Dépose doucement l'objet dans l'eau et recueille l'eau déversée dans un cylindre pour obtenir le volume. Note le volume en millilitres (ml).

3. 	Divise la masse par le volume pour obtenir des g/ml.

La masse volumique d’un liquide

1. 	La masse

Détermine la masse du cylindre gradué vide et sec.

Verse le liquide dans le cylindre.

Mesure la masse du cylindre et du liquide.

Masse du cylindre avec le liquide

- Masse du cylindre vide

Masse du liquide en grammes (g)

2. 	Le volume

Verse le liquide dans un cylindre gradué et note le volume de l'eau.

ANNEXE 15 : Comment trouver la masse volumique? (suite)

La masse volumique d’un gaz

Matériel requis :

•	une bande élastique

•	un trombone

•	deux comprimés d'Alka-Seltzer

•	une cuvette

•	une bouteille

•	une éprouvette

•	un cylindre gradué

•	un tube de dégagement avec un bouchon de caoutchouc

•	un tube de caoutchouc

•	une assiette de verre

•	une balance dialogramme

Démarche :

| 1. Mets l'élastique autour de l'éprouvette. 2. Verse assez d'eau dans l'éprouvette pour être en mesure, plus tard, de couvrir ½ comprimé placé verticalement. 3. Fixe l'éprouvette à la balance à l'aide du trombone. 4. Mets ½ comprimé sur le plateau. 5. Note la masse de l'ensemble. 6. Remplis la cuvette au ¾ d'eau. - Remplis la bouteille d'eau. - Couvre l'ouverture de la bouteille avec l'assiette et renverse la bouteille dans la cuvette. Enlève l'assiette. |  |
| --- | --- |

9.	Insère un bout du tube de caoutchouc dans la bouteille et mets l'autre bout autour du tube de dégagement.

10.   Place le comprimé dans l'éprouvette  puis,  aussi  vite  que  possible,  insère  le  bouchon  dans

l'éprouvette.

- Lorsque la réaction  est  terminée,  enlève  le  tube  de  la  bouteille  avec  l'assiette  puis  sors  la

bouteille de la cuvette.

12.   Remplis la bouteille en mesurant la quantité d’eau utilisée.

13.   Note la masse finale de l'ensemble.

14.   Recommence deux fois avec ½ comprimé.

Résultats :

masse initiale (éprouvette, trombone, ½ comprimé) : __________

masse finale (éprouvette, trombone) : __________

masse du gaz (masse initiale - masse finale) : __________

volume d’eau ajoutée (ml) : __________ = volume du gaz (ml)

masse volumique du gaz (g/ml) = masse du gaz (g) ÷ volume du gaz (ml) : __________