ANNEXE 17 : Problèmes mathématiques – Charge, courant, tension et énergie

Nom : __________________________________                               Date : ________________________

Résous les problèmes mathématiques suivants en utilisant les relations I=Q/t et V=E/Q.

1.    Dans une pile, une énergie chimique de 75 joules est utilisée pour séparer une  charge  de  15

coulombs. Quelle est la tension électrique de cette pile?

2.    Un grille-pain libère 36 000 joules lorsqu'il cuit une tranche de  pain  grâce  au  passage  d'une

charge de 300 coulombs. Quelle est la tension électrique du grille-pain?

3.    Combien d'énergie faut-il pour élever de 5 V à 15 V une charge de un coulomb?

4.   Dans un circuit, une charge de 60 C passe d'un potentiel de 25 V à 10 V? Combien d'énergie est libérée par ce processus?

5.   Une génératrice emploie 140 joules pour augmenter de 7 coulombs le potentiel électrique d'une charge. Quelle différence de potentiel en résultera (si toute l'énergie de la génératrice est convertie en énergie électrique)?

6.   Pour qu'un électron se déplace d'une électrode à une autre dans une pile, il faut 4,8 x 10-19 joules. La charge d'un électron est de 1,6 x 10-19 coulomb. Quelle est la tension produite par cette pile?

7.    Lorsque la tension électrique entre le sol et le nuage s'élève à 11 000 V, un éclair décharge 22 C en 5 millisecondes. Quel montant d'énergie est libéré? Quelle est l'intensité du courant?

8.   	Un faisceau d'électrons dans un tube de téléviseur est produit par une tension de 25 000 volts. Dans une seconde, une charge de 0,001 coulomb passe par le faisceau. Quelle est l'énergie totale de ce faisceau? Quelle est l'intensité du courant (du faisceau)?

9. 	Un courant électrique de 0,75 ampère alimente une ampoule. Quelle est la charge qui circule dans l'ampoule pendant 1 s? 5 s? 10 s? S'il y a une tension électrique de 120 V, quel montant d'énergie est libéré pendant 10 s?

10. 	Un démarreur de voiture nécessite une charge de 2 500 C sous une tension de 12 V pour fonctionner. Combien d'énergie libère-t-il?