ANNEXE 41 : Éléments de réponse – L'électricité au Manitoba

Nom : __________________________________                               Date : ________________________

1. 	Manitoba Hydro est une société de la Couronne qui produit presque toute l’électricité dont les Manitobains ont besoin. Elle alimente 85 % des Manitobains, alors que Winnipeg Hydro, service public de la Ville de Winnipeg, dessert 15 % des abonnés.

2.	(Selon la localité; dans certaines régions très éloignées il se peut que l'électricité soit produite à partir d'une génératrice locale.)

3. 	La Régie des services publics réglemente les tarifs de l'électricité au Manitoba. Manitoba Hydro doit soumettre une demande à la Régie si elle propose un changement tarifaire. Les tarifs sont normalement révisés chaque année, et ils entrent en vigueur le 1er avril. Les tarifs de Winnipeg Hydro doivent être les mêmes que ceux de Manitoba Hydro.

4. 	L'hydroélectricité.

- Il existe au Manitoba quelques centrales thermiques, qui produisent de l'électricité par l'entremise de la combustion du charbon ou du diesel. Ces centrales sont surtout utilisées comme réserves d'électricité. ll existe au niveau expérimental des installations pour la production industrielle d'énergie électrique à partir d'énergies éolienne, géothermique, solaire et de biomasse. Enfin, il y a de petites quantités d'énergie électrique produites par divers moyens dans des systèmes particuliers, tels qu'une automobile, une génératrice et un appareil photoélectrique.

  - Au Canada, en plus de l'hydroélectricité, on retrouve la production d'énergie électrique à partir de centrales thermiques et nucléaires; il y a des recherches associées à la production d'énergie marémotrice, éolienne, solaire, géothermique et de biomasse.

  - (Opinion personnelle qui peut mener à un débat intéressant.)

- Une douzaine.

  - Le fleuve Nelson, la rivière Winnipeg, la rivière Saskatchewan et la rivière Laurie.

  - Limestone.

  - À plus de 700 kilomètres.

  - 1 300 mégawatts (millions de watts), environ.

7. 	Le fleuve Nelson subit une diminution naturelle de son niveau alors qu'il coule vers la baie d'Hudson; l'eau du Nelson coule presque 15 fois plus rapidement que l'eau de la rivière Rouge; le fleuve repose sur un solide fond rocheux, où sévissent rarement des séismes; les berges du Nelson sont très hautes et permettent de créer un réservoir d'amont considérable sans avoir à inonder une vaste superficie avoisinante (en effet, la centrale Limestone n'a occasionné l'inondation que de trois kilomètres carrés).

8. 	Un barrage et des turbines.

9. 	Lorsqu'une turbine tourne sous l'action de l'eau qui coule, l'électro-aimant qui s'y trouve induit un courant électrique alternatif.

ANNEXE 41 : Éléments de réponse – L'électricité au Manitoba (suite)

Nom : __________________________________                               Date : ________________________

10. 	Un barrage inonde en amont et diminue les crues en aval. Ces effets perturbent l’habitat des humains, des animaux et des plantes qui y vivent et, par conséquent, certaines sociétés et écosystèmes doivent s’adapter. L'environnement aquatique est lui aussi perturbé, par exemple certains poissons ne peuvent plus circuler aussi facilement, ou encore les arbres submergés se décomposent et affectent l'équilibre biochimique de l'eau. La construction d'un barrage occasionne aussi l'extraction de ressources naturelles considérables. De façon temporaire, le chantier occasionne un détournement du cours d'eau et voit pousser une ville d'ouvriers qui disparaît une fois le barrage complété. Le barrage peut servir de contrôle du niveau d'eau en amont et du flux d'eau en aval; il permet aussi d'installer une voie routière à travers le cours d'eau. Enfin, un barrage change l'aspect panoramique d'un site.

11. 	Un réseau de lignes à haute tension.

12. 	Au Manitoba, il y a des lignes à courant alternatif à diverses tensions : 24 kV, 33 kV, 66 kV, 115 kV, 138 kV, 230 kV, 500 kV (un kilovolt équivaut à mille volts). Il y a aussi des lignes à courant continu à très haute tension.

13. 	a) 	Les pylônes soutiennent les lignes à haute tension et les isolent de la terre.

b) 	Un pylône peut peser jusqu'à trois tonnes; il est fait d'acier; selon la surface sous-jacente il faut utiliser divers dispositifs d'ancrage (embases, dalle d'assise, caissons); malgré sa construction métallique il faut s'assurer que les zones de contact avec les lignes électrisées sont très isolantes (et le demeurent en temps pluvieux ou lorsqu'il y a de la glace qui s'accumule).

d) 	Divers facteurs peuvent porter atteinte à la résistance et à la stabilité d'un pylône : l'accumulation de verglas sur les lignes ou sur le pylône lui-même augmente considérablement le poids qu'il doit soutenir; le détournement électrique en raison de l'humidité, de la glace, etc., produit un court-circuit de ligne, intense et dangereux, à travers le pylône; les intempéries peuvent secouer le pylône; l'amollissement du sol peut compromettre sa stabilité; la pollution atmosphérique peut corroder les joints; les feux de forêt et la foudre le menacent; etc. (À noter qu'on a créé des robots qui déglacent les lignes à haute tension en se promenant dessus!)

14. 	a) 	Un poste de conversion transforme le courant alternatif des centrales hydroélectriques en un courant continu à très haute tension. b) La transmission par courant continu est plus efficace que par courant alternatif; il y a moins de perte d'énergie en cours de route.

c) 	À son arrivée dans les localités, le courant subit une diminution progressive de sa tension, par l'entremise des sous-stations et des transformateurs, de sorte qu’il est moins dangereux à proximité des zones habitées et des centres urbains.

d) 	(Selon la localité; consulte au besoin une carte de Manitoba Hydro ou de Winnipeg Hydro.)

e) 	L'électricité arrive aux domiciles sous forme de courant alternatif d’une tension de 120 V à 600 V (selon les circonstances; à l'intérieur des domiciles, il peut y avoir un courant de 120 V ou, pour les cuisinières et les sécheuses par exemple, de 240 V.)

15. 	(Diverses réponses possibles qui permettent d'enclencher le processus de prise de décisions.)